化学品安全技术说明书

(2018版)

聚酰胺固化剂 9200                           编制日期：2018-03-15

第一部分 化学品及企业标示

中文名： 聚酰胺固化剂 9200

英文名： Polyamide Curing Agent 9200

生产单位： 广东舜天新材料有限公司

单位地址： 广东省韶关市翁源县翁城镇华彩新材料产业园西三路6号

邮政编码： 512627

单位电话： +86-751-2610666

单位传真： +86-751-2610770

化学事故24小时应急咨询服务电话：+86-751-2610666

技术说明书编号：201803001

第二部分  危险性概述

GHS分类：

物理危险：         不分类

健康危险：         急性毒性 / 吸入          类别4

皮肤腐蚀 / 刺激          类别2

严重眼损伤 / 眼刺激      类别1

呼吸致敏作用            类别1

皮肤致敏作用            类别1

环境危害：         不分类

上述没有记载的危害性，分类不适用或无法分类

GHS标签要素：

象形图：

信号词：          危险

危险说明：        吸入有害。

造成皮肤刺激。

造成严重眼损伤。

吸入可能导致过敏或哮喘或呼吸困难。

可能导致皮肤过敏反应。

预防防范说明：    不要吸入粉尘 / 烟 / 气体 / 蒸汽 / 喷雾

只能在室外或通风良好处使用。

作业后彻底清洗。

戴防护手套 / 防护眼罩 / 防护面具。

［在通风不足的情况下］戴呼吸防护装置。

反应防范说明：    受沾染的工作服不得带出工作场地。

如误吸入，将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。

如出现呼吸系统病症：呼叫中毒急救中心 / 医生

如感觉不适：呼叫中毒急救中心 / 医生

如皮肤沾染：用水充分清洗。

如出现皮肤刺激或皮疹：求医 / 就诊

脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

如入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便去除，取出眼镜。继续冲洗。

立即呼叫中毒急救中心 / 医生

贮存防范说明：    无

处置防范说明：    本品、容器的处置应依照地方、区域、国家、国际法规规定进行。

第三部分 成分/组成信息

化学品名称：  聚酰胺固化剂9200，固化剂

化学物成分                      CAS号                  含量（重量，%）

聚酰胺                       68410-23-1                      > 98.0

三乙烯四胺                      112-24-3                       < 2.0

第四部分 急救措施

皮肤接触：           用大量清水彻底冲洗皮肤。若有刺激情况，就医。

眼睛接触：           立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗15分钟以上。立即就医。

吸入：               立即脱离现场至空气清新处。若呼吸困难，输氧；若呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：               如清醒，用温水漱口，就医。请勿催吐。

急性症状及延迟症状： 无资料

必要时注明立即就医

及所需的特殊治疗：   无资料

第五部分 消防措施

合适的灭火剂：          可用雾状水、二氧化碳、干粉和合适的泡沫灭火。

化学品产生的具体危险：  在高温或燃烧的情况下可能释放一氧化碳，二氧化碳，档的氧化物。

消防人员防护措施：      消防员应戴自给正压呼吸器，穿消防防护服以防止皮肤和眼睛接触。在上风处灭火。不相关人员疏散至安全区域。尽可能移除所有点火源。

第六部分 泄漏应急处理

人身防范、保护设备和

应急程序：              使用个人防护设备。确保足够的通风。避免吸入蒸汽或气体。移除所有点火源。确保人群远离泄露区或处于泄露区上风向。不相关人员禁入。

环境保护防范措施：      避免产品进入下水道。

抑制和清洁的方法和

材料：                  用惰性材料（如干砂、蛭石）吸附，用洁净铲子收集干燥、洁净、有盖的容器，密闭保存，待处置。清扫后通风，洒水，避免扬尘。

第七部分 操作处置与储存

安全搬运的防范措施：    操作人员应经过培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿一般作业防护服，戴合适的化学防护安全手套，避免吸入蒸汽。避免直接接触眼睛和皮肤。远离火种、热源、工作场所严禁吸烟。工作场所应有通风系统和设备。操作完毕后彻底清洗手和面部。避免与强氧化剂，强酸，铜，铜合金接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装破裂受潮和造成损失。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：          储存于阴凉、通风及干燥的库房内。远离火种、热源，防止日光暴晒。保持容器密封。应与强氧化剂、强酸，铜，铜合金开存放。储存区配备相应品种的数量的消防器材、泄漏处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制 / 个体防护

控制参数：            三乙烯四胺：PC-TWA 16mg/m3 备注：皮

适当的工程控制：      有通风系统和设备。提供安全淋浴和洗眼设备。

个人保护措施：

呼吸系统防护：        戴管理部门认可的防护面具。

眼睛防护：            戴安全防护眼镜

身体防护：            穿一般作业防护服。

手 防 护：            戴合适的防护手套。

其他防护：            工作场所严禁吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。

第九部分理化特性

外观与性状：          琥珀色粘稠液体

气味：                稍有气味

闪 点（℃）：          > 120 ℃ （闭杯）

pH：                  不适用

溶解性：              难溶于水

第十部分 稳定性与反应性

反应性：               无资料

化学稳定性：           常温常压下稳定

危险反应的可能性：     无资料

应避免的条件：         无资料

不相容材料：           强氧化剂，强酸，铜，铜合金

有害分解产物：         一氧化碳、二氧化碳、氮的氧化物

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：             三乙烯四胺：

大鼠口服毒性LD50:：2000mg/kg；

大鼠吸入毒性 LC50：0.3mg/l/4h；

兔子皮肤毒性LD50:：1465mg/kg

皮肤腐蚀/刺激：         造成皮肤刺激。

严重眼损伤/眼刺激：     造成严重眼损伤。

呼吸或皮肤致敏：        吸入可能导致过敏或哮喘或呼吸困难。

可能导致皮肤过敏反应。

生殖细胞致突变性：      无资料

致癌性：                无资料

生殖毒性：              无资料

特异性靶器官毒性 –

一次接触：              无资料

特异性靶器官毒性 –

反复接触：              无资料

吸入毒性：              无资料

第十二部分 生态学资料

生态毒性：              三乙烯四胺：

对鱼类的毒性  LC50 – Poecilia reticulata（古比鱼）- 2036 mg/l /96h

持久性和降解性;         无资料

生物积累潜力：          无资料

在土壤中的流动性：      无资料

其他有害效应：          无资料

第十三部分 废弃处置

废弃物处置方法：       处置前应参阅当地环保部门的有关规定。建议交给具有资格的化学废物处理部门处置。

第十四部分 运输信息

危险性类别：            不是危险品

UN编号：               无

包装标志：              无

包装类别：              无

运输名称：              无

第十五部分 法规信息

国内法规：       本品未列入GB12268-2012《危险货物品名表》中。

本品未列入《铁路危险货物品名表》(2009版)中

本品中的成份在《危险化学品目录》(2015版)中的序号为：1908，品名:三亚乙基四胺；

本品依据BG 13690-2009 《化学品分类和危险性公示 通则》分类为：

急性毒性/吸入        类别4

皮肤腐蚀/刺激        类别2

严重眼损伤/眼刺激    类别1

呼吸致敏作用         类别1

皮肤致敏作用         类别1

第十六部分 其他信息

填表时间： 2018年3月12日

填表部门： 广东舜天新材料有限公司技术部

依据标准： 全球化学品统一分类和标签制度（GHS）第六修订版

其他信息： 本说明书根据委托方提供的成份含量信息和我中心现有知识编写，使用者有责任对说明书内容的正确性与完整性评估后，根据实际情况自行决定其实用性，并对使用后果承担法律责任。评估后，根据实际情况自行决定其实用性，并对使用后果承担法律责任。